# Два подхода к началу разработки: чем отличаются ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90

## Ключевое расхождение

Главное отличие лежит не в перечне стадий, а в том, что именно считается объектом стандартизации.

Первый документ описывает программу — обособленный продукт, который может тиражироваться и использоваться где угодно, без привязки к конкретной организации.

Второй документ описывает автоматизированную систему — решение, создаваемое под конкретный объект. Помимо программной части, оно включает технические средства, информационные ресурсы и организационные мероприятия.

Из этой разницы вытекает всё остальное: и набор этапов, и место технического задания в процессе, и степень детализации.

## Как выстроен процесс

ГОСТ 19.102-77 начинает работу сразу с технического задания. Внутри этой стадии выполняется обоснование необходимости разработки, сбор исходных данных, оценка целесообразности, формулирование требований, выбор языка и определение этапов. Иными словами, заказчик и исполнитель договариваются о сути программы уже в рамках ТЗ.

ГОСТ 34.601-90 выстраивает иную логику. Сначала проводится обследование объекта и сбор пользовательских требований. Затем разрабатывается концепция: выполняются научно-технические проработки, сопоставляются альтернативы, выбирается одна. И только после этого составляется техническое задание. К моменту его оформления уже известно, что представляет собой объект, какие требования предъявляют пользователи и какая концепция принята.

## Набор стадий

Поскольку АС — это система, а не просто программа, во втором стандарте появляются этапы, которых нет в первом:

подготовка объекта автоматизации;

обучение персонала;

строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

опытная эксплуатация.

В первом стандарте эти стадии отсутствуют, потому что программа не привязана к конкретной площадке и не требует подготовки объекта.

## Уровень детализации

ГОСТ 34.601-90 прописывает работы по каждой стадии и этапу достаточно подробно. Указаны документы, которые должны быть получены по завершении этапов, и перечислены типы организаций, участвующих в создании системы.

ГОСТ 19.102-77 изложен значительно лаконичнее. Степень проработки этапов на стадиях «Техническое задание», «Эскизный и технический проект», «Рабочий проект» сегодня кажется недостаточной для оценки качества программных средств. Именно поэтому второй стандарт до сих пор остаётся удобной основой для адаптации жизненного цикла информационных систем к условиям конкретного предприятия.

## Гибкость жизненного цикла

Оба стандарта тяготеют к каскадной модели, но с разной степенью жёсткости.

ГОСТ 34.601-90 придерживается каскада последовательно.

ГОСТ 19.102-77 допускает отклонения: разрешено исключать вторую стадию, а при технической необходимости — вторую и третью. Также можно объединять, убирать или добавлять этапы по согласованию с заказчиком.

## Согласованность с международными нормами

ГОСТ 34.601-90 в своих основных стадиях перекликается с ИСО/МЭК 12207-95. Разработка концепции, техническое задание, эскизный и технический проект соотносятся с процессом разработки; ввод в действие и сопровождение — с процессами поставки, эксплуатации и поддержки.

ГОСТ 19.102-77 такой согласованностью не отличается.

## Документация

ГОСТ 34.601-90 опирается на ГОСТ 34.201-89. Документы классифицируются по стадиям (эскизный проект, технический проект, рабочая документация) и по видам обеспечения (общесистемные решения, организационное, техническое, информационное, программное, математическое).

ГОСТ 19.102-77 связан с ГОСТ 19.101-77, который определяет виды программ и программных документов. Здесь документация привязана к программному изделию, а не к системе в целом.

## Состав технического задания

ГОСТ 34.601-90 ссылается на ГОСТ 34.602-89. ТЗ на АС включает: общие сведения, назначение и цели создания системы, характеристику объектов автоматизации, требования к системе, состав и содержание работ, порядок контроля и приёмки, требования к подготовке объекта автоматизации, требования к документированию, источники разработки.

ГОСТ 19.102-77 ссылается на ГОСТ 19.201-78. ТЗ на программу содержит: введение, основания для разработки, назначение разработки, требования к программе, требования к программной документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмки.

В ТЗ на АС есть разделы, которых нет в ТЗ на программу: характеристика объекта автоматизации, требования к подготовке объекта, источники разработки. Это подтверждает разницу в масштабе: программа — изделие, АС — система, привязанная к конкретному объекту.

## Вывод

ГОСТ 19.102-77 — документ для разработчика программы. Он отвечает на вопрос: как создать программу и сопровождающую её документацию.

ГОСТ 34.601-90 — документ для создателя системы. Он отвечает на вопрос: как, имея объект автоматизации, получить работающую систему.

Первый лаконичнее и допускает больше отклонений от последовательности. Второй строже, охватывает внедрение и сопровождение, ближе к международным стандартам и рассматривает систему целиком, а не только её программную составляющую.