# Критерии выбора SSD для разных категорий сотрудников и серверов

## 1. Категории подразделений и их требования

| Подразделение | Ориентировочный объём SSD | Профиль нагрузки | Что важно для ПК/сервера | Что важно для SSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 240–256 ГБ | Работа с Word и 1С, без тяжёлой графики и вычислений | Подойдёт обычный офисный компьютер: встроенная графика, 8–16 ГБ ОЗУ, процессор среднего класса | Надёжность, невысокое энергопотребление, тихая работа, совместимость с Windows и 1С. SATA или начальный NVMe. Большой ресурс записи не обязателен |
| Отдел разработки | 480–512 ГБ | Код, контейнеры, СУБД | Рабочая станция разработчика: многоядерный CPU, 32+ ГБ ОЗУ, быстрый диск. Видеокарта — обычная или начального уровня | Высокий IOPS, низкая задержка, предпочтительно NVMe. Хорошая работа с Linux и Docker |
| Отдел дизайна | 960–1024 ГБ | Графика, видео, макеты | Нужны дискретная GPU среднего/высокого уровня, 32–64 ГБ ОЗУ, мощный CPU. Диск должен быть ёмким | Большой объём и стабильная высокая скорость последовательного чтения/записи. Предпочтителен NVMe. Совместимость с Adobe и аналогами |
| Серверный сегмент | 1920–2048 ГБ | Виртуальные машины и базы данных | Серверная платформа: RAID, ECC-память, удалённое управление. Видеокарта не важна или служебная | Enterprise-класс, высокий DWPD, поддержка RAID и hot-plug. Обязательна совместимость с гипервизорами и аппаратными RAID-контроллерами |
| Архивный сервер | 3840–4096 ГБ | Долговременное хранение | Сервер хранения: минимум вычислений, максимум ёмкости и энергоэффективности. Часто режим 24/7 | Максимальная ёмкость при умеренной скорости. Низкое энергопотребление, поддержка TRIM, совместимость с системами резервного копирования и архивирования |

## 2. Смежные системы и правила унификации

| № | Система или компонент | Что унифицируется | Зачем это нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейсы SATA 3.0 / NVMe PCIe 3.0–4.0 | Тип интерфейса и разъём: 2,5″ или M.2 | Чтобы не смешивать разные поколения и форм-факторы |
| 2 | Материнские платы и RAID-контроллеры | Форм-фактор, режимы AHCI/NVMe | Установка без переходников и единый список совместимых моделей |
| 3 | ОС Windows / Linux и драйверы | Драйверы, файловые системы, SMART | Одинаковые сценарии мониторинга и обновления |
| 4 | Виртуализация VMware, Hyper-V, Proxmox | vDisk, thin/thick, passthrough | Одни и те же SSD можно использовать и на физических серверах, и в виртуальной среде |
| 5 | Резервное копирование Veeam и аналоги | TRIM/UNMAP, Secure Erase, CBT | Единая политика бэкапов без лишней деградации накопителей |
| 6 | Мониторинг Zabbix, Prometheus | Набор и формат метрик SMART / NVMe-MI | Единый альбом отчётов по состоянию SSD |
| 7 | СУБД и контейнеры PostgreSQL, Docker, K8s | IOPS, latency, прямой доступ | Предсказуемая производительность для кода, БД и контейнеров |

## 3. Краткий итог

Для бухгалтерии важнее всего стабильность офисных ПК. Для дизайна нужны мощная видеокарта и ёмкий быстрый SSD. Для разработки критичны высокий IOPS и низкая задержка. Для серверов и архива на первом месте — enterprise-надёжность и совместимость с RAID, гипервизорами и системами резервного копирования.